## Název

Vývoj krajiny v obrazech 1. Proměna krajiny za posledních 100 let

## Shrnutí

Cílem úlohy je seznámit studenty s vývojem krajiny v okolí jejich bydliště /města, a to za pomoci dochovaných obrazových dokumentů, tedy nejlépe starých fotografií. Dokumentovat lze jednak prostorový vývoj obecní / městské zástavby (staré mapy a letecké snímky), jednak vývoj osídlení a hospodaření. Podstatné je zachytit klíčové milníky vývoje krajiny ve 20. Století: industrializaci (rozvoj průmyslu, těžby surovin, elektrifikace, rozvoj dopravní infrastruktury), intenzifikaci zemědělství (scelování pozemků, agrární reforma, modernizace zemědělství) a jako opačný proces  opuštění krajiny (nucené vysídlení).

## Cílová skupina

Střední škola, ca 25 studentů

## Časová náročnost

1-2 vyučovací hodiny (záleží na tom, jakou přípravu provede vyučující): v 1. hodině seznámení s tématikou a podrobné zadání domácího úkolu (dohledání materiálů), ve 2. Hodině vyhodnocení dodaných podkladů

## Prostorové požadavky

Celou úlohu lze provést v běžné třídě, vybavení počítačem s internetem je výhodné pro prohlížení prostorových dat (map a leteckých snímků)

## Klíčové otázky

Jaký byl charakter vašeho okolí ca před 100 lety?

Jak se změnilo hospodářské využití oproti minulosti?

Jak vnímáte okolí Vašeho bydliště pohledem návštěvníka?

(nejprve si vyzkoušejte pohled Vás jako návštěvníka do minulosti, a pak se toutéž optikou podívejte na současnost)

## Získané dovednosti a znalosti

Studenti se naučí vyhledávat informační zdroje o přírodních a krajinných objektech v okolí svého bydliště nejenom na internetu, ale také tiskové podklady

Studenti si uvědomí konkrétní hodnotu krajiny jako přírodního zdroje, potravinové a energetické základny, zdroje ekonomické prosperity

Studenti si procvičí srovnávací práci na časové a prostorové škále (minulost – přítomnost vs. obec A – obec B, střed obce a periferie, obec – město, atd.)

## Návaznost na RVP

Gymnázia a střední odborné školy: vzdělávací oblast Člověk a příroda

Obor biologie (tématika ekologie a životní prostředí)

Geografie - přírodní prostředí, regiony a geografické informace a terénní vyučování

## Materiál

Počítač s připojením na internet, velká obrazovka či plátno s projekcí

(pokud počítač není k dispozici, pak učitel připraví vytisknuté výřezy zájmového území ze starých map a leteckých snímků)

Studenti dohledají soubor starých fotografií, pohlednic, obrazové kalendáře, knihy

## Podrobné pokyny

- Seznamte studenty s rámcovou historií Vašeho kraje, můžete stručně zmínit vývoj od pobělohorského období, zaměřte se na klíčové stavby, památky, průmyslové a jiné areály, atd.

- Seznamte studenty s přírodními hodnotami Vašeho kraje, zejména velkoplošnými a maloplošnými chráněnými územími a dále s hlavními typy využití půdy (pole – louky – pastviny – vinice – chmelnice – sady – mokřady – rybníky – lada – lesy).

- Ukažte studentům základní zdroje dat o krajině, především letecké snímky a  dobře dostupná mapová díla a dále vybrané mapy historické (optimálně na www.mapy.cz se pod historickou mapou skrývá mapa 2. Vojenského mapování (ca polovina 19. Století), ostatní staré mapy si dohledají studenti na základě odkazů sami). Odkazy: http://oldmaps.geolab.cz/, http://www.oahshb.cz/staremapy/index.htm, http://mapy.vugtk.cz. Srovnání leteckého snímku z 50. Let se současností je dostupné na http://kontaminace.cenia.cz/.

- Seznamte studenty s ukázkou základních srovnávacích fotografií, které jsou volně dostupné, např. z díla Letem českým světem 1898 – 1998, popř. na internetu hledejte ve vyhledávači vhodnou kombinaci slov „staré pohlednice“ a název Vašeho města. .

- Zadejte studentům shromáždit obrazové podklady v podobě starých pohlednic, obrazového kalendáře, těm, kteří takové podklady doma nemají, tak zdroje z internetu. Zároveň je požádejte, aby pokud to bude možné, pořídili současnou fotografii (stačí do mobilu) stejného objektu pokud možno ze stejného úhlu pohledu.

- Vyhodnocení: rozdělte studenty podle materiálů, které mají k dispozici do několika skupin tak, aby se samostatně vyhodnocovaly následující srovnávací úlohy:

- Centra měst a obcí – architektura, řemesla na náměstí podle vývěsních štítů, dopravní prostředky, oblečení lidí podle ročního období.

- Periferie měst a obcí – hospodářské využití veškeré dostupné plochy, zemědělství, průmyslové závody, doprava (železnice!), vodní plochy, charakter zástavby, atp.

- Významné pamětihodnosti a turistické cíle – architektura, výsadby zeleně, cesty, místa pro odpočinek, sakrální architektura, atp.

- Vývoj parcelace pozemků, zástavby, industrializace, cestní sítě, atd. z map a leteckých snímků.

- Veďte diskusi mezi skupinami, přičemž se snažte propojovat informace z dobře známých míst (např. pozemní a letecká fotografie význačné historické, architektonické či přírodní památky) s informacemi z míst, která nejdou přesně lokalizovat.

Několik příkladů, jak lze interpretovat historické vyhodnocení změn v krajině.

Historický LS (zde 1938) umožňuje posoudit „výchozí“ (historický) stav krajiny v porovnání se stavem současným, a to zejména:

- změny využití pozemků: les (možno rozlišit podrobněji – viz výše a níže) – zemědělská půda (např. sady, zahrady, orná půda, louky a pastviny, ...) – urbanizované plochy (obytná zástavba, průmyslové podniky, obslužné plochy apod.) – dopravní cesty (silnice, parkoviště, železnice, železniční a jiné plochy a stavby) – vodní plochy (rybníky, nádrže,...), „meliorované“ pozemky (tj. s likvidací přirozených a polopřirozených stanovišť), zvláštní plochy (s těžbou, výstavbou, po požáru aj.),

- změny ploch (rozlohy): lesní plochy (výsadba vs. přírodní les, plochy podle věkových tříd, složení, zakmenění/hustoty apod., plochy lesních školek a jiných objektů, průseky, mýtiny, trvalé změny) – zemědělské plochy (podle typu kultury, velikost jednotlivých lánů, zastoupení luk a pastvin atd.) – cesty (ubývání cestní sítě vs. rozšiřování a výstavba komunikací) – jinak využité a nevyužité plochy (těžba, skládky, skladové a obslužné plochy, ladem ležící pozemky, plochy pro rekreaci apod.), přírodní plochy celkem (?) aj.,

- změny uspořádání krajiny: zastoupení lesa – zemědělské půdy – urbanizovaných ploch – přírodních a přírodě blízkých ploch, struktura krajiny (krajinná matrice, koridory, plošky), propojenost přírodních společenstev (kostra ekologické stability), atp.,

- změny přírodních a přírodě blízkých struktur: liniových struktur (okraje lesa a kultur, společenstva podél vodních toků a cest, okraje sídel, meze, ...), rozptýlené zeleně (různé typy), vodních ploch (rybníky a nádrže s přirozenými a polopřirozenými břehy), vybraná společenstva, stanoviště vybraných druhů, ...

# Příklad: hodnocení leteckých snímků v okolí Heřmanova Městce

Změny v krajinné struktuře odpovídají sociálnímu vývoji v uplynulém období. Ve struktuře lesů se projevilo značným způsobem lesní hospodaření – zmizely kotlíky a náseče. V oblasti nedošlo významným způsobem k probírkové těžbě ani k holosečím. Oproti stavu v roce 1938 se dokonce některé porosty volně roztroušených dřevin rozrostly. Na druhé straně zmizely větrolamy a stromy v polích.

K největším změnám došlo v krajinné matrix (obhospodařované polní kultury). V důsledku zcelování došlo k významné změně rozlohy plošných jednotek polí, ke zmizení  mezí a cest, atd. Navíc koncem 70. let byly odvodňovány mokré louky, takže z krajiny zmizely i tyto přírodě blízké ekosystémy. Okraje zemědělské a lesní půdy byly na jedné straně arondovány, na straně druhé docházelo ke snižování jejich kontrastu v důsledku zarůstání lesních okrajů křovinami. Meze a cesty oddělující jednotlivá políčka byly rozorány a jen některé zůstaly zachovány.

Louky se dají rozlišit jen velmi obtížně, na historických snímcích je to prakticky nemožné. Proto je nelze blíže komentovat. Luční lada jsou snáze rozlišitelná, neboť mají jinou strukturu, než obhospodařovaná půda. Plochy tohoto charakteru v roce 1938 prakticky chyběly (takové struktury byly zjištěny pouze na okraji lesů s rozvolněnými křovinami), v současné době jsou poměrně zřídkavé. Rozlišitelnost těchto struktur je však omezená.

V oblasti je značný počet sadů s ovocnými dřevinami. Vzhledem k tomu, že rozlišení umožňuje odlišit jednotlivé stromy, je z leteckých snímků nápadná pravidelná struktura mladých sadů (r. 1938) oproti nepravidelné struktuře přestárlých či stárnoucích (r. 1990). Jednotlivé stromy mají rozdílný korunový zápoj, některé byly nahrazeny mladšími stromky. Za zmínku stojí i okraje sadů, které opět zarostly křovinami a tak se snížil kontrast.

Ve studovaném území se nenachází žádný větší tok, podél něhož by byly patrné změny.  Liniová zeleň podél potoků zůstala zachována, místy se dokonce rozrostla do potoční nivy. Podobně je tomu tak i na okrajích rybníků. Intenzivní hospodaření ve třicátých letech vedlo ve svých důsledcích k mnohem vyššímu využití půdy, takže z hlediska sítě ekologické stability lze stávající stav považovat za stabilnější.

Mimolesní zeleň a liniová zeleň doznala změn směrem k rozrůstání a přirozenému sukcesnímu vývoji. Došlo buď k její likvidaci nebo ke vzniku poměrně kompaktních struktur.

# Příklady objektů na leteckých snímcích v okolí Heřmanova Městce

|  | Objekty a jejich charakter: |
| --- | --- |
| Plošné objekty | les (vysoký a nízký, hustý a řídký, listnatý, smíšený a jehličnatý) |
| (plocha je podstat- | křoviny a remízky |
| nou vlastností) | lada, louky a pastviny |
|  | paseky, světliny, mýtiny, holiny, polomy, lesní školky |
|  | pole (orná půda a kultury) |
|  | zahrady |
|  | sady |
|  | parky a lesoparky |
|  | vodní plochy (koupaliště, rybníky, nádrže, zatopená území) a zavlažované plochy |
|  | zastavěné plochy, stavby, zpevněné plochy (dvory, nádvoří apod.) |
|  | plochy pro rekreaci a sport (hřiště, pláže, ...) |
|  | obslužné plochy (parkoviště, odstavné plochy, nádraží, překladiště, skladiště, ...) |
|  | lomy, těžební jámy, pískovny, hliniště |
|  | skládky a skladové plochy |
|  | výrazné změny reliéfu (např. sesuvy, odvaly, navážky, výstavba, ...) |
|  | ostatní plochy (rozloha, charakter a využití, změny) |
| Liniové objekty | vodní toky a břehové porosty |
| (převládá jeden | stromořadí |
| rozměr) | meze a pásy křovin (mj. podél cest) |
|  | okraje kultur |
|  | okraje lesa, lesní průseky a svážnice |
|  | okraje sídel |
|  | komunikace (silnice, cesty, přístupové trasy, železnice) |
|  | nadzemní produktovody |
|  | všechna rozhraní ploch a ostatní koridory (délka) |
| Bodové objekty | jednotlivé stromy |
| (plocha ani délka | ostatní rozptýlená zeleň |
| nejsou v měřítku | nerozsáhlé budovy (chaty, garáže, ...) a další stavby |
| LS podstatné) | sloupy elektrického vedení |
|  | speciální objekty (čerpací stanice, vodojemy, objekty na vedeních, bodové zdroje znečištění ovzduší...) |
|  | zemědělské objekty (sila, „hnojiště“, ...) |
|  | všechny průsečíky linií a ostatní neplošné a neliniové objekty |

## Možné modifikace úlohy:

- Pokud máte dostatek starých fotografií z městského a vesnického prostředí, zaměřte se na jejich srovnání: jak se liší náves a náměstí? Jak se liší štíty měšťanských domů a statků? Jaké stavby jsou ve veřejných prostorech? Jak se liší periferie a střed města a jaké má periferie převážně využití?

- Na mapách a leteckých snímcích se zaměřte na urbanistický rozvoj vašeho města. Jak se rozvíjela periferie a střed města do 50. Let a jak v pozdějším období? Jaký charakter měla obytná  zástavba do 50. Let a později a jaký charakter má současný rozvoj periferie? Jak byste charakterizovali tzv. „urban sprawl“?

- Zaměřte se na městkou (sídelní) zeleň. Zejména na přítomnost ovocných a okrasných dřevin v jednotlivých typech zástavby. U větších měst porovnejte rozlohy parků a zahrad.

- Srovnejte vývoj menší obce v tzv. příměstské oblasti (tzn. ca do 15 km od okresního / krajského města) a mimo ni. Srovnejte vývoj v tzv. „marginální“ oblasti (pohraničí).

pokud máte nějaký nápad jak dále úlohu modifikovat, zařaďte jej sem.

## Pracovní list

|  | Komentář k leteckým snímkům |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | 1938 | 1975 | 1990 | Pozn. |
| Les | Věkově rozrůzněné porosty, ostře ohraničené od ostatních ploch | Stárnutí lesa, zvětšuje se věková stejnorodost | Plocha lesa přibývá vzhledem k zarůstání pasek, průseků a dalších ploch uvnitř lesa nebo na jeho okraji a ubývá ve prospěch sídel a komunikací, les je více stejnorodý | Hodnocení změn lesa (vč. zdravotních) ztěžuje různá roční doba pořízení LS |
| Orná půda | Velké množství malých ploch (políček) protáhlých v jednom směru, různé kultury, kombinace s lesními plochami a rozptýlenou zelení | Velké plochy, úbytek ve prospěch výstavby zemědělských objektů | Další spojování ploch (lánů), jednotné obhospodařování, plocha přibývá na úkor cest a dalších ploch a ubývá ve prospěch sídel (vč. zemědělských objektů) a komunikací | Problém s rozlišením kultur |
| Lada a louky | Většina ploch je využita (lada se nevyskytují) | Některé okrajové plochy zůstávají ležet ladem | V okolí zemědělských nebo obslužných objektů a na okrajích využitých ploch je možné najít nevyužité plochy (lada) | Problém s rozlišením využívaných a nevyužívaných ploch |
| Sady | Udržované (často mladé) sady jsou významným prvkem krajiny | Plocha sadů se místy zvyšuje na úkor ostatních ploch, snižuje se udržovanost | Plocha sadů se snižuje ve prospěch zahrad, orné půdy a ostatních ploch, sady stárnou a jsou méně udržovány |  |
| Vodní toky | Přirozeně tekoucí vodní toky lemované zelení převažují | Ubývá přirozených vodních toků lemovaných zelení | V některých případech byly změněny trasy vodních toků a rozrušena doprovodná zeleň | Některé vodní toky nejsou přes svůj význam v LS rozlišitelné |
| Vodní plochy | Rybníky jsou lemovány zelení, okolí je udržováno, vodní plochy jsou pravděpodobně využívány | Výjimečně dochází k úbytku ve prospěch sídel a k nárůstu na úkor lesa nebo orné půdy | Některé rybníky jsou upravovány a ztrácejí přirozený okraj, dochází k zanášení nebo zarůstání | Zdá se, že změny byly výjimečné |
| Stromo-řadí a liniová zeleň | Prakticky podél všech komunikací je udržovaná liniová zeleň | Liniová zeleň stárne a řídne, ubývá v důsledku rušení komunikací | Podél některých komunikací se udržuje zeleň, jinde řídne nebo mizí, snižuje se propojení linií | Problém s rozlišením na rozhraních ploch |
| Nelinio-vá zeleň mimo les | Běžně zastoupená, rozrůzněná, různá rozloha | Úbytek v souvislosti se zjednodušováním krajiny | Úbytek ve prospěch orné půdy, příp. sídel |  |
| Jednotli-vé stavby | Mimo sídla se stavby vyskytují výjimečně | Vznik nových zemědělských objektů a dalších staveb vč. liniových (např. elektrická vedení) | V některých případech sídla zanikají, jinde výstavba chat a vznik obslužných objektů (zemědělské objekty, čerpací stanice) |  |
| Komuni-kace (cestní síť) | Cesta ke každému pozemku | Úbytek cest vzhledem ke zvětšování lánů, zpevňování a rozšiřování některých komunikací | Další úbytek cest vzhledem ke zvětšování lánů | Problém s rozlišením na rozhraních ploch |

.

## Použitá literatura

Bárta J. a kol. (1998): Letem českým světem 1898/1998. Lomnice n. Popelkou.

Braniš M. (1999): Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Informatorium, Praha, 169 p.

Brůna V., Buchta I., Uhlířová L. (2002): Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování. – Závěrečná zpráva projektu MŽP ČR VaV/640/2/01, ed. Laboratoř geoinformatiky UJEP, Ústí nad Labem. URL: http://projekty.geolab.cz/files/studia_geo_II.pdf

Carpenter S.R. et al. (2005): Ecosystems and human well-being. Scenarios. Volume 2. Millennium Ecosystem Assessment. Island Press, 560 p.

Cílek V., Matějka D., Mikuláš R., Ziegler V. (2000): Přírodopis IV pro 9. Ročník základní školy. Scientia, Praha, 135 p.

Cílek V. (2002): Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis IV. Scientia, Praha, 86 p.

Cílek V., Ložek V. et al. (2011): Obraz krajiny. Pohled ze Středních Čech. Dokořán, Praha.

Lambin E.F. & Geist H.J. (2006): Land-use and land-cover change. Local processes and global impacts. Springer, 222 p.

Löw J., Míchal I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec n. Černými lesy, 552 p.

Schama S. (2007): Krajina a paměť. Praha, 722 p.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2007. Url: http://vyuka.jazyku.cz/i/File/RVP_G.pdf.

Film Čtyři okamžiky ticha, 1995: URL: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/145677-ctyri-okamziky-ticha/

Film o opakovaných fotografiích z publikace Letem českým světem 1898 / 1998: URL: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1117726718-letem-ceskym-svetem/

## Autorství a kontakt na autora

RNDr. Tomáš Kučera, PhD.

http://users.prf.jcu.cz/kucert00/